| 文件编号 |  |  | 密 级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件类型 |  |  | 作 者 | 金益彬 |  |
| 项目代码 |  |  | 适用范围 |  |  |
| Cadence原理图设计指导 |  |  |  |  |  |
| 关联文档 |  |  |  |  |  |
| 文件编号 | 文件名称 |  |  |  | 版本 |

修订记录

| 版本 | 修订内容说明 | 修订人 | 修订日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 新建 | 金益彬 | 2017/9/8 |

- 概述

  - 目的

本文档用于指导原理图设计和PCB设计的规则，Cadence软件的基本操作。

  - 适用范围

Cadence 16.6版本

Win7 64位操作系统

设计理念

基于中央库的原理图和PCB设计：

数据库Access文件作为唯一的元器件物料库文件，原理图工具Capture CIS和PCB工具Allegro通过数据库Access文件来关联原理图库和PCB库。

中央库由专人维护，硬件工程师只负责建立自己选择用的新元件原理图symbol，对应的PCB封装由专人设计（或者第三方外协）

元器件数据库设置

- 下载中央库到D盘根目录下，地址：https://github.com/jinyibin/PART_DATABASE

- 安装ODBC数据库，运行C:\Windows\SysWOW64\odbcad32

- 添加数据库

- 选择access driver

- 输入数据源名称（名称任意），选择D盘数据库

- 用ORCAD  capture  CIS打开一个现有工程

- 选择工程，进入options—CIS Configuration

- 点击NEW

- 点击下一步

- 选择之前创建的数据库，点击下一步

- 选择所有table内容，点击下一步

- 一直点击下一步，直到选择PCB_Footprint，打钩，然后下一步

- 一直点击下一步，直到以下界面，选择需要导入原理图的参数，Description、Value、Part Number、PCB_Footprint、MFGR

- 点击下一步，然后finish

- 重新选择Description为小写的名称，点击确定

- 点击NO

原理图设计规则

- 每次开始新原理图设计之前，请先更新中央库

- 优先选择已经使用过的元器件和电路

- 原理图设计依据可读性，功能可复制性原则，按照模块化设计

- 相同功能的电路要尽量在一页里面完成

- 电气网络名称全部大写

- 电气网络名称（电源除外）只用数字，字母和下划线

- 电气网络名称要体现信号含义

- 电气网络名称要体现信号流向

- 用下划线加后缀的方式来表示不同含义，例如隔离地：GND_ISO_422，GND_ISO_CAN

- 高电平使能信号，网络名称加后缀_EN

- 低电平有效的信号，网络名称加后缀_N

- 同一个信号经过不同的元件（例如buffer，滤波电路等），前后网络名称通过加后缀的方式来命名，例如：PWM_IN，经过EMI滤波电路，命名为PWM_IN_F，经过buffer芯片之后命名为PWM_IN_BUF

- 电源网络名称统一如下：

- 模拟电源统一在数字电源标识前面加A

- 高于5V，低于-5V的电源直接用数字表示，例如+28V，-6V

VDD33 — 数字3.3V  AVDD33 — 模拟3.3V

VDD25 — 数字2.5V  AVDD25 — 模拟2.5V

VDD18 — 数字1.8V  AVDD18 — 模拟1.8V

VDD15 — 数字1.5V  AVDD15 — 模拟1.5V

VCC — 数字5V      AVCC — 模拟5V

VEE — 数字-5V      AVEE — 模拟-5V

GND — 数字信号地   AGND — 模拟信号地

GND_ISO_XXX  — 隔离地，XXX根据不同的隔离目的来定义，例如422，CAN等

- 原理图工程页面组成如下：

第一页为电路原理图框图，以及电路简单文字说明，版本演变历史等

第二页为电路电源树框图

第三页为电路机械结构图以及Mark点，安装孔等symbol

- 统一BOM：尽量不要出现同容值，同阻值的不同型号的电阻和电容

Cadence基本操作

放置元器件

空白页面，右键单击，选择Place Database part，在跳出的CIS Explorer里面寻找想要的元件。在红色区域找到元件，然后双击就可以放置元件。

替换元器件

替换单个元件

- 单击选中需要替换的元件

- 右键选择link database part

- 在explore里面选择想要用来替换的元件

- 双击选择的元件

替换多个元件（相同型号）

- 选中项目，右键进入part manager

- 选中需要替换的元件（可以按照位号排列，或者按照Part Number排列），右键点击link Database part

- 选择需要用来替换的元件，并双击

导出BOM

- 选中项目，右键进入part manager

- 点击图中红圈按钮，更新中央库，确保原理图中元件状态和中央库一致

- 当原理图元件状态和中央库一致时，Part Status为绿色

- 选中不需要焊接的元件，右键设定为not present，这样导出BOM时，该元件就不会出现在BOM当中

- 点击导出BOM按钮

- 将需要导出的参数（厂家MFGR和封装PCB Footprint）加入导出列表（红圈中的output format）：选择MFGR（或者PCB Footprint），点击Add

- 点击右边箭头，按照下图顺序调整输出参数的列位置

- 点击Output format里面的Part Number，选中Keyed，使得导出的BOM按照物料型号来归类

- 选择图中红圈的设置

- 点击ok

导出原理图pdf

- 安装虚拟打印机（win7）

设备和打印机---添加打印机---添加本地打印机--FILE（打印到文件）---Generic---MS Publisher Imagesetter

- 下载安装GhostScript

- 在Cadence安装目录下找到文件

C:\Cadence\SPB_16.6\tools\capture\tclscripts\capUtils\capPdfUtil.tcl

- 修改文件属性，红圈位置改成GhostScript安装路径

- 打开Cadence

- 选择pdf export

- 红圈位置改成虚拟打印机名称（MS Publisher Imagesetter）

- 选择Ghostscript/equivalent

- 取消Creat Net and Part Bookmarks

- 点击ok

Layout 基本操作

丝印

丝印字体设置如下（单位为Mils）：

走线

- 多管脚的出线方式